IOLAN Cable Specifications

The IOLAN TERMINAL SERVER has a DTE interface.

TERMINAL SERVER pin-outs

| Pin | Description | Type |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frmgnd | Power |
| 2 | TX Data | Output |
| 3 | RX Data | Input |
| 4 | RTS | Output |
| 5 | CTS | Input |
| 6 | DSR | Input |
| 7 | SigGnd | Power |
| 8 | DCD | Input |
| 20 | DTR | Output |

Min RS232 Terminal Cable-Software Flow Control

Server (DTE)                Terminal (DTE)

Tx 2 -------------------- 3 Rx

Rx 3 -------------------- 2 Tx

Gnd 7 -------------------- 7 Gnd

Min RS232 Terminal Cable-Hardware Flow Control

Server (DTE)                 Terminal (DTE)

Tx 2 -------------------- 3 Rx

Rx 3 -------------------- 2 Tx

RTS 4 -------------------- 5 CTS

CTS 5 -------------------- 20 DTR

Gnd 7 -------------------- 7 Gnd

Full RS-232 Terminal Cable-Software or Hardware Flow Control

Server (DTE) Terminal (DTE)

Tx 2 -------------------- 3 Rx

Rx 3 -------------------- 2 Tx

RTS 4 -------------------- 5 CTS

CTS 5 -------------------- 20 DTR

DSR 6 -------------------- 4 RTS

Gnd 7 -------------------- 7 Gnd

Modem Cable

A standard straight through cable can be used for modems. ( Pins 1-8 and 20, must be connected straight through).

Server (DTE) Modem (DCE)

FrmGnd 1 -------------------- 1 FrmGnd

Tx 2 -------------------- 2 Tx

Rx 3 -------------------- 3 Rx

RTS 4 -------------------- 4 RTS

CTS 5 -------------------- 5 CTS

DSR 6 -------------------- 6 DSR

SigGnd 7 -------------------- 7 SigGnd

DCD 8 -------------------- 8 DCD

DTR 20 ------------------- 20 DTR